Inhaltsverzeichnis

1  Einleitung und Zweck	3

2  Ausgangslage und Problemstellung	3

2.1  Ausgangslage	3

2.2  Problemstellung	3

3  Geltungsbereich und Abgrenzung	3

3.1  Zur Anlage gehören (In-Scope)	3

3.2  Nicht Bestandteil (Out-of-Scope)	4

4  Ziele und Nutzen	4

4.1  Projektziele	4

4.2  Quantitative / qualitative Ziele	4

4.3  Nutzen (fiktives Unternehmen)	5

5  Anlagenübersicht und Materialfluss	5

5.1 Zonenübersicht	5

5.2 Materialfluss Kunststoff (Priorität)	5

5.3  Materialfluss Metall (nachrangig)	5

6  Funktionale Anforderungen	5

6.1  Allgemein / Querschnitt	6

6.2  Vision (Kunststoff)	6

6.3  RFID	6

6.4  Hochregallager	6

6.5  Montage und Handling	7

6.6 Bearbeitung und Fördertechnik	7

7  Nichtfunktionale Anforderungen	7

8  Hardware und SPS-Konfiguration	8

8.1  Steuerung und HMI	8

8.2  E/A-Baugruppen (Rack 0)	8

8.3  Adressbereiche (Belegungsplan)	8

8.4  OB100 Startup (geplant)	9

9  Main Program Sweep (OB1-Netzwerke)	9

9.1 Netzwerkübersicht	9

10  Schnittstellen	10

10.1 Factory I/O ↔ SPS	10

10.2  Interne SPS-Schnittstellen	10

10.3 HMI ↔ SPS	11

10.4  Web-Lagerverwaltung (ohne SPS-Änderung)	11

11  HMI-Anforderungen	11

12  Lagerverwaltung und Produktcodierung	11

12.1  Artikelnummer	11

12.2  RFID_CODE	11

12.3  ProductTyp / Color	11

12.4  Fachdaten	12

12.5  Lagerverwaltung Online (Web)	12

13  Sicherheit, Betriebsarten und OB100	12

14  Abnahmekriterien und Testfälle	12

14.1 Prioritätsabnahme Kunststoff-Warehouse E2E	12

14.2  Nachgelagerte Abnahmen	12

15  Lieferumfang und Prioritäten	13

15.1 Liefergegenstände	13

15.2 Umsetzungspriorität	13

16  Glossar und Verweise	13

16.1  Glossar	13

16.2  Verweisdokumente	14

# 1  Einleitung und Zweck

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen an die Entwicklung und Simulation einer automatisierten Fertigungs-, Montage- und Lagerverwaltungsanlage. Es formuliert die Erwartungen aus Auftraggeber- bzw. Projektziel-Sicht und dient als Grundlage für das Pflichtenheft, die SPS-/HMI-Implementierung in TIA Portal sowie die Simulation in Factory I/O.

Das Dokument leitet sich aus dem freigegebenen Abschlussarbeitsthema, dem Anlagenlageplan, den 29 TIA-OB1-Netzwerken sowie der bestehenden Projektdokumentation ab und legt fest, was die Anlage leisten muss — nicht im Detail, wie die Software intern aufgebaut wird.

# 2  Ausgangslage und Problemstellung

## 2.1  Ausgangslage

Es soll eine automatisierte Fertigungs- und Lageranlage in TIA Portal V20 und Factory I/O abgebildet werden. Rohteile verlassen das Lager, werden über Fördertechnik zu Bearbeitungsstationen transportiert, nach Materialart (Metall / Kunststoff) verarbeitet (Base und Deckel), per RFID identifiziert, montiert, ggf. palettiert und automatisch ein- bzw. ausgelagert.

## 2.2  Problemstellung

Die Teilprozesse müssen zu einer durchgängigen, sicheren Automatisierung verbunden werden:

Materialerkennung und getrennte Bearbeitung Metall / Kunststoff

Förderstrecken und Zonenübergänge

RFID-gestützte Produktverfolgung

Pick-and-Place-Montage (2-axis, Base + Deckel)

3-axis Pick and Place und Palettierung

Lagerverwaltung (Fachnummer, Artikelnummer, Materialart, Produkttyp, RFID, Belegung)

Betriebsarten Manual / Automatik, HMI, Fehler- und Statusmeldungen

Grundlegende Sicherheitsbetrachtung

# 3  Geltungsbereich und Abgrenzung

Die SPS-Gliederung folgt dem Main Program Sweep (OB1) mit 29 Netzwerken (Main_Program_Sweep.md v1.4 / PLC_Networks.md). Linie A = Metall, Linie B = Kunststoff.

## 3.1  Zur Anlage gehören (In-Scope)

Zone 1A (NW 1–2): Rohmaterial-Annahme Metall, Bearbeitungszentren (Roboter + CNC, Base und Deckel)

Zone 1B (NW 4, 6): Rohmaterial-Annahme Kunststoff, Bearbeitungszentren (Roboter + CNC, Base und Deckel)

Zone 2A (NW 3, 5): Transportband Metall; VisionData Sensors (NW 5)

Zone 2B (NW 7–8): VisionSensorData FB17 (Lid/Base, Color, Combo_Done, Reject Metal); Band Kunststoff

Zone 3A (NW 9–12): Bänder, 2-axis Pick and Place Metall (NW 10), Waage 1

Zone 3B (NW 17–20): Bänder, 2-axis Pick and Place Kunststoff (NW 18), Waage 2

Zone 4A (NW 13–16, 21): Band/Rollenbahn, 3-axis Pick and Place / Palettierer Metall (NW 15), RFID Metall

Zone 4B (NW 22–25): Band/Rollenbahn, Palettierer Kunststoff, RFID Write Reader 2 (NW 25)

Zone 5A (NW 26, 28): Band zum Kunststoff-Hochregal (NW 26); Metal Components Warehouse Warehouse_2 (NW 28)

Zone 5B (NW 27, 29): Band zum Metall-Hochregal (NW 27); Plastic Components Warehouse Warehouse_1 (NW 29) inkl. RFID Read Reader 5

Hochregallager Warehouse_1 (Kunststoff, NW 29) mit 54 Fächern, Gate, Auto-Einlagern, Raster-Teach

Hochregallager Warehouse_2 (Metall, NW 28) als Mirror von Warehouse_1 (eigene DBs/Tags *_W2, Stacker Crane 1)

Ein gemeinsames Touch Panel (HMI) für alle Zonen

Optionale Web-Suche Lagerverwaltung Online (Streamlit, je 54 Fächer W1/W2) — ergänzt das TP, ersetzt es nicht

SPS-Steuerung (S7-1500 / PLCSIM) in TIA Portal V20

Simulation der Bewegungsabläufe in Factory I/O

## 3.2  Nicht Bestandteil (Out-of-Scope)

Externe Energieversorgung

Gabelstapler / Transport außerhalb der Anlage

Bedienpersonal als Systemteil

ERP-System / übergeordnete MES-Anbindung

Wasserverbrauch / Wasserwirtschaft

Live-Anbindung der Web-Lagerverwaltung an SPS-DBs (gldb_LagerverwaltungData / _W2); Web nutzt SQLite-Kopie

Serienreife CE-Zertifizierung einer realen Maschine (nur konzeptionelle Sicherheitsdokumentation)

# 4  Ziele und Nutzen

## 4.1  Projektziele

Funktionsfähige SPS-Steuerung mit übersichtlicher HMI

Rohprodukte bereitstellen, Metall und Kunststoff getrennt bearbeiten

Base und Deckel korrekt zuordnen und montieren

Fertige Produkte palettieren bzw. dem Lager zuführen

Ein- und Auslagerung über eine nachvollziehbare Lagerverwaltung

RFID-gestützte Rückverfolgbarkeit der Produkte / Paletten

Realistische Test- und Dokumentierbarkeit in TIA Portal und Factory I/O

Modularer, erweiterbarer Aufbau der Softwarebausteine

## 4.2  Quantitative / qualitative Ziele

| Art | Anforderung |
| --- | --- |
| Quantitativ | Alle 54 vorgesehenen Lagerfächer adressierbar |
| Quantitativ | Wichtige Prozesszustände speicherbar (Fach belegt, Produktfelder, Meldungen) |
| Qualitativ | Modular, erweiterbar, nachvollziehbar dokumentiert |
| Qualitativ | Kunststofflinie End-to-End vor Metalllinie |

## 4.3  Nutzen (fiktives Unternehmen)

Digitale Abbildung und Optimierung von Produktion und Lager

Weniger Verwechslungen durch RFID

Bessere Übersicht über Roh- und Fertigprodukte

Kürzere Durchlaufzeiten, weniger manuelle Eingriffe

Prozesssicherheit, Qualität, Nachverfolgbarkeit, Erweiterbarkeit

# 5  Anlagenübersicht und Materialfluss

## 5.1 Zonenübersicht

| Zone | Bezeichnung | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| 1A | Metall Roh + CNC | NW 1–2: Annahme, Roboter, Bearbeitungszentren |
| 1B | Kunststoff Roh + CNC | NW 4, 6: Annahme, Roboter, Bearbeitungszentren |
| 2A | Band Metall + Vision NW5 | NW 3 Band; NW 5 VisionData |
| 2B | Band + Vision FB17 | NW 7 VisionSensorData; NW 8 Band Kunststoff |
| 3A | 2-axis Pick and Place Metall | NW 9–12: Band, Montage NW 10, Waage 1 |
| 3B | 2-axis P&P Kunststoff | NW 17–20: Montage NW 18, Waage 2 |
| 4A | 3-axis P&P + RFID Metall | NW 13–16, 21 |
| 4B | Palettierer + RFID Write | NW 22–25, Reader 2 |
| 5A | Band Plastik + Metall-Lager W2 | NW 26 Band; NW 28 Warehouse_2 Metall |
| 5B | Band Metall + Kunststoff-Lager W1 | NW 27 Band; NW 29 Warehouse_1 + Reader 5 |

## 5.2 Materialfluss Kunststoff (Priorität)

Zone 1B Roh + CNC (NW 4–5) → Zone 2B Transportband (NW 6–7) → Zone 3B Vision latch (Lid/Base) + Montage und Waage (NW 16–19) → Zone 4B Palettierer und RFID-Write Reader 2 bei 4b_Done (NW 20–23) → Zone 5A Band zum Kunststoff-Lager (NW 26) → Zone 5B Gate + RFID-Read Reader 5 + Auto-Einlagern (NW 29).

Freigabe für das Hochregallager erst nach erfolgreichem RFID-Schreiben: Paket_Fuer_Hochregal = Paket_Vor_Regal UND (Vision_Combo_Done ODER Pallet_Tagged).

## 5.3  Materialfluss Metall (nachrangig)

Zone 1A Roh + CNC (NW 1–2) → Zone 2A Transportband (NW 3, ohne Vision) → Zone 3A Montage und Waage (NW 8–11) → Zone 4A Palettierer und RFID (NW 12–15) → Band zum Metall-Lager (NW 27) → Hochregal Metall Warehouse_2 (NW 28) — Mirror von Warehouse_1, Phase1 Hand/Sensor-Gate.

# 6  Funktionale Anforderungen

Kennzeichnung: [Muss] = verpflichtend für Abnahme der Prioritätslinie Kunststoff; [Soll] = vorgesehen, kann nachgelagert werden; [Kann] = optional.

## 6.1  Allgemein / Querschnitt

AF-01  [Muss]  Die Anlage wird mit einer SPS (S7-1500 / PLCSIM) in TIA Portal V20 gesteuert.

AF-02  [Muss]  Die Bewegungsabläufe und Sensorik werden in Factory I/O simuliert und getestet.

AF-03  [Muss]  Ein gemeinsames HMI (Touch Panel) bedient alle Zonen.

AF-04  [Muss]  Betriebsarten Einricht, Automatik und Hand sind unterscheidbar; Einricht hat Priorität.

AF-05  [Muss]  Fehler- und Statusmeldungen sind über HMI und/oder Meldungs-DB abrufbar.

## 6.2  Vision (Kunststoff)

AF-10  [Muss]  Zwei Vision-Sensoren (Lid und Base) an Zone 3B 2-axis P&P (vor Montage) liefern numerische Werte (Detects All Numerical); SPS-Baustein/Tags unter Zone 2B (NW 6).

AF-11  [Muss]  Werte 1…6 gelten als gültige Kunststoffteile; 7…9 führen zu Metall-Reject.

AF-12  [Muss]  Aus Lid und Base werden Color_Code (1 Blau / 2 Grün / 3 Mixed), Materialart=1, ProductTyp und Artikelnummer gebildet und gelatcht.

AF-13  [Muss]  RFID_CODE wird als Datums-/Material-/Farbstempel erzeugt und für den Paletten-Tag bereitgestellt.

AF-14  [Muss]  Ein Schreibauftrag an RFID Reader 2 (Zone 4B) erfolgt erst nach Palettierer-Done (Allow_Write := 4b_Done); ein Write-Puls pro Auftrag.

## 6.3  RFID

AF-20  [Muss]  Der RFID-Baustein unterstützt Prüfen, Lesen und Schreiben gemäß Factory-I/O-Handshake (Command, Execute, Command ID, Status); Execute_Hold mind. 100 ms.

AF-21  [Muss]  Produkt-Schreiben (Job 11) belegt Tag-Speicher Index 0…3 mit RFID_CODE, Artikelnummer, Materialart, ProductTyp.

AF-22  [Muss]  Zwei getrennte Instanzen: DB_1 Reader 2 = Write an der Palettenstation; DB_2 Reader 5 = Read am Hochregal (kein Write).

AF-23  [Muss]  Nach erfolgreichem Schreiben ist die Palette für das Lager freigebbar (Pallet_Tagged und/oder Combo_Done).

AF-24  [Soll]  Kunststoff-RFID Write Zone 4B (NW 25); Read Zone 5B Reader 5 (NW 29); Metall-RFID Zone 4A (NW 16/21).

AF-25  [Muss]  Timeout und Fehlerzustände (z. B. kein Tag, Handshake-Timeout Status 10) sind am HMI sichtbar und per Reset quittierbar.

## 6.4  Hochregallager

AF-30  [Muss]  Das Hochregallager Warehouse_1 (Kunststoff, NW 29) umfasst 54 adressierbare Fächer.

AF-30a  [Soll]  Warehouse_2 (Metall, NW 28) ist Mirror von Warehouse_1 mit getrennten DBs/Tags (*_W2) und Stacker Crane 1.

AF-31  [Muss]  Jedes Fach speichert mindestens Materialart, Color_Code, Artikelnummer, ProductTyp, RFID_CODE, Position X/Z, Belegt/Gesperrt.

AF-32  [Muss]  Einlagern: freies Fach suchen, Regalbediengerät anfahren, Fach belegen.

AF-32a  [Soll]  Gate Warehouse_1: Paket_Fuer_Hochregal = Paket_Vor_Regal UND (Combo_Done ODER Pallet_Tagged). Gate Warehouse_2 Phase1: Sensor-only.

AF-33  [Muss]  Auslagern: Suche nach Artikel/RFID/Fach, Entnahme, Fach freigeben.

AF-34  [Muss]  Löschen und Suchfunktionen für die Lagerverwaltung sind vorhanden.

AF-34a  [Soll]  Lagerverwaltung Online (Web): Suche je Warehouse (W1 Kunststoff, W2 Metall) über 54 Fächer in der Reihenfolge RFID → Artikelnummer → Fachnummer, ohne Änderung des SPS-Programms. Demo Einlagern/Löschen nur in SQLite. Das TP-HMI bleibt führend für Betrieb.

AF-35  [Muss]  Raster-Teach: Basis Fach 1 + Pitch_X/Pitch_Z (+ Spalten) berechnet alle Fachpositionen; Einricht mit manuellen Soll-X/Z und Jog möglich.

AF-36  [Muss]  Automatik Warehouse_1 liest vor dem Einlagern den RFID-Tag an Reader 5 (State 10) und übernimmt gültige Produktdaten.

AF-37  [Muss]  Einlagern der Kunststofflinie erst nach RFID-Write-OK (Gate).

AF-38  [Muss]  Im Betriebsmodus Auto startet Einlagern automatisch bei geöffnetem Gate — ohne Start-Einlagern-Taste.

## 6.5  Montage und Handling

AF-40  [Muss]  Zone 3A/3B: 2-axis Pick and Place montiert Base und Deckel (NW 10 Metall, NW 18 Kunststoff).

AF-41  [Soll]  Zone 3A/3B enthalten je eine Waage (NW 11 / NW 19) nach der Montage.

AF-42  [Soll]  Zone 4A NW 15: 3-axis Pick and Place (X/Y/Z) führt die Metall-Palettiersequenz; RFID Metall in NW 16/21.

AF-43  [Soll]  Zone 4B palettiert Kunststoffprodukte (NW 24) und schreibt RFID (NW 25).

## 6.6 Bearbeitung und Fördertechnik

AF-50  [Soll]  Zone 1A und 1B nehmen Rohmaterial an und bearbeiten Base/Deckel mit Roboter und CNC (NW 1–2, 4, 6).

AF-51  [Soll]  Zone 2A ist das Metall-Transportband (NW 3); Zone 2B das Kunststoff-Transportband (NW 8).

AF-52  [Muss]  Vision FB17 (NW 5/7) registriert Farbe/Typ, stellt RFID-Produktdaten bereit und kann Metall-Reject setzen.

# 7  Nichtfunktionale Anforderungen

NF-01  [Muss]  Softwarebausteine sind modular (getrennte FBs für Vision, RFID, Lager, Zonen).

NF-02  [Muss]  Code und Variablen sind in Deutsch/Englisch konsistent und dokumentiert (README, Tags-CSV).

NF-03  [Muss]  Die Kunststoff-E2E-Kette hat Entwicklungsvorrang vor der Metalllinie.

NF-04  [Muss]  Simulation und SPS-Test müssen ohne reale Hardware (PLCSIM + Factory I/O) durchführbar sein.

NF-05  [Muss]  Timeouts und Fehler dürfen die Anlage in einen sicheren, quittierbaren Zustand führen.

NF-06  [Soll]  HMI-Bedienung muss für Inbetriebnahme (Reset, Check, Write, Read, Raster) ohne TIA-Online-Zwang nutzbar sein.

NF-07  [Soll]  Die Web-Lagerverwaltung darf das SPS-Programm nicht ändern; Suchen am TP (HMI_Suchen / HMI_Suchen_W2) bleibt maßgeblich.

# 8  Hardware und SPS-Konfiguration

Die reale TIA-Konfiguration (Geräteübersicht PLC_1, Netzsicht, Belegungsplan, Speicherauslastung) ist verbindlich. Detail: docs/03_Technik/Hardware_SPS.md.

## 8.1  Steuerung und HMI

| Gerät | Typ / Bestellnr. | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| PLC_1 | CPU 1518F-4 PN/DP · 6ES7 518-4FX00-1AB0 · FW V3.1 | Failsafe S7-1500; PN X1–X3, DP X4 |
| Netzteil Slot 0 | PS 60W 24/48/60VDC · 6ES7 505-0RA00-0AB0 · V1.1 | 24 V DC |
| HMI_1 | TP2200 Comfort | Ein Panel, Netz PN/IE_1 |

HW-01  [Muss]  Die Anlage wird auf CPU 1518F-4 PN/DP (TIA-Gerät PLC_1) und einem TP2200 Comfort (HMI_1) abgebildet.

HW-02  [Muss]  OB1 enthält die 27 Zonen-Netzwerke; OB100 (Startup) wird am Projektende für Initialisierung STOP→RUN ergänzt.

## 8.2  E/A-Baugruppen (Rack 0)

| Slot | Baugruppe | Adressen | Bestellnr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | DI 32×24VDC BA | E 4.0 … 7.7 | 6ES7 521-1BL10-0AA0 |
| 3 | DI 32×24VDC BA | E 0.0 … 3.7 | 6ES7 521-1BL10-0AA0 |
| 4 | DI 32×24VDC BA | E 8.0 … 11.7 | 6ES7 521-1BL10-0AA0 |
| 5 | DI 32×24VDC BA | E 12.0 … 15.7 | 6ES7 521-1BL10-0AA0 |
| 6 | DQ 64×24VDC/0,3A BA | A 8.0 … 15.7 | 6ES7 522-1BP00-0AA0 |
| 7 | DQ 64×24VDC/0,3A BA | A 16.0 … 23.7 | 6ES7 522-1BP00-0AA0 |
| 8 | DQ 64×24VDC/0,3A BA | A 24.0 … 31.7 | 6ES7 522-1BP00-0AA0 |
| 9 | AI 16×I (Strom) | E 16 … 47 | 6ES7 531-7MH00-0AB0 |
| 10 | AI 16×U (Spannung) | E 48 … 79 | 6ES7 531-7LH00-0AB0 |
| 11 | AQ 2×U/I ST | A 0 … 3 | 6ES7 532-5NB00-0AB0 |
| 12 | AQ 2×U/I ST | A 4 … 7 | 6ES7 532-5NB00-0AB0 |

Konfigurierte Kanäle (TIA Speicherauslastung): 128 DE (58 genutzt), 192 DA (157 genutzt), 32 AE (18 genutzt), 4 AA (noch 0 genutzt). Digitale Ausgänge sind der knappste Bereich.

## 8.3  Adressbereiche (Belegungsplan)

Digitale Eingänge u. a. EB0…EB13; Prozess-DWORDs u. a. EB30…EB50 sowie Blöcke EB50…EB65, EB86…EB109, EB140…EB149. Digitale Ausgänge u. a. AB0…AB13 und AB16…AB22. Merker u. a. MB0…MB51 (Zustände, Words/DWORDs).

## 8.4  OB100 Startup (geplant)

OB-01  [Muss]  OB100 setzt Ausgänge in einen sicheren Zustand (Greifer, Bänder, Kran) beim Übergang STOP → RUN.

OB-02  [Muss]  OB100 initialisiert bzw. prüft Sequenz-States und Handshake-Flags (RFID Error/Busy, Vision Latch), ohne Produkt-Retain ungewollt zu löschen.

OB-03  [Soll]  OB100 wird erst nach stabilem OB1-Ablauf (Kunststoff-E2E) eingefügt — nicht vor Go-live der Einlagerung.

# 9  Main Program Sweep (OB1-Netzwerke)

Der Main Program Sweep (Cycle) ist das zyklische Hauptprogramm (OB1). Er koordiniert alle Produktionsbereiche der Factory-I/O-Anlage. Die 29 Netzwerke entsprechen den physikalischen Zonen (Stand TIA Sep 2026). Detaillierte Maschinenabläufe liegen in FBs/FCs; OB1 ist der zentrale Koordinator. Quelle: Main_Program_Sweep.md v1.4.

SW-01  [Muss]  OB1 verarbeitet in jedem Zyklus Netzwerk 1 bis 29 sequenziell (Main Program Sweep).

SW-02  [Muss]  Jedes Netzwerk steuert den zugeordneten Anlagenbereich (Roh, CNC, Band, Vision, 2-axis/3-axis P&P, Waage, Palettierer, RFID, Lager).

SW-03  [Muss]  Materialfluss: Rohmaterial → CNC → Fördertechnik → Identifikation → Pick & Place → Waage → Palettieren → RFID → Lagertransport → Einlagerung.

## 9.1 Netzwerkübersicht

| NW | Zone | Funktion |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1A | Metal raw material input |
| 2 | 1A | Metal robot (CNC) station |
| 3 | 2A | Metal conveyors after CNC |
| 4 | 1B | Plastic raw material input |
| 5 | 2A | VisionData Sensors |
| 6 | 1B | Plastic robot (CNC) station |
| 7 | 2B | VisionData Sensors (FB17) |
| 8 | 2B | Plastic conveyors after CNC |
| 9 | 3A | Metal conveyors before 2-axis P&P |
| 10 | 3A | Metal Pick & Place 1 — 2-axis |
| 11 | 3A | Metal scale 1 |
| 12 | 3A | Metal conveyors after scale |
| 13 | 4A | Conveyors before metal palletizer |
| 14 | 4A | Roller conveyors before palletizer |
| 15 | 4A | Metal assembly palletizer — 3-axis |
| 16 | 4A | Metal components RFID |
| 17 | 3B | Plastic conveyors before 2-axis P&P |
| 18 | 3B | Plastic Pick & Place 2 — 2-axis |
| 19 | 3B | Plastic scale 2 |
| 20 | 3B | Plastic conveyors after scale |
| 21 | 4A | Metal RFID |
| 22 | 4B | Conveyors before plastic palletizer |
| 23 | 4B | Roller conveyors before palletizer |
| 24 | 4B | Plastic assembly palletizer |
| 25 | 4B | Plastic RFID Write/Read |
| 26 | 5A | Conveyors to plastic warehouse |
| 27 | 5B | Conveyors to metal warehouse |
| 28 | 5A | Metal Components Warehouse (Warehouse_2) |
| 29 | 5B | Plastic Components Warehouse (Warehouse_1) |

Bezeichnung: 2-axis Pick and Place = NW 10 und NW 18; 3-axis Pick and Place = NW 15 (ehem. „Gantry“, nur noch als TIA-Alias Gantry_* / FB_GantryPickPlace). Warehouse_2 Metall = NW 28; Warehouse_1 Kunststoff = NW 29.

# 10  Schnittstellen

## 10.1 Factory I/O ↔ SPS

Digitale und analoge Signale gemäß Driver-Mapping, u. a.:

Vision Lid/Base Value (numerisch) an Zone 3B P&P

RFID Reader 2 (4b Write): Command, Execute, Memory Index, Write Data, Command ID, Status, Read Data

RFID Reader 5 (5b Read): gleiche FIO-Schnittstelle, eigene Adressen

Hochregal / Stackercrane: Ist/Soll X/Z, Gabel-Limits, Moving-X/Z

Anwesenheitssensoren (z. B. 5b_Pallet_vor_Regal)

## 10.2  Interne SPS-Schnittstellen

Vision → RFID DB_1: Artikelnummer, Materialart, ProductTyp, RFID_CODE, Write_Req (= HMI_Write)

RFID DB_1 → Vision: Bereit, Busy, Done, Reset (Handshake %M30.x)

RFID DB_1 → Gate: Pallet_Tagged (%M40.2); Vision Combo_Done (%M40.0)

Gate → Automatik: Paket_Fuer_Hochregal (%M62.1)

Automatik ↔ RFID DB_2: RFID_Lesen, RFID_Busy, RFID_Bereit, RFID_Gueltig, RFID_Fehler, Produkt-Out

Automatik → Stacker: Soll_X/Z (%MD104/108), Gabel-/Palette-Befehle; Stacker → FIO

Einricht Manual Soll → Soll_X/Z (nur wenn Mode_Einricht und nicht HRL_Busy)

Globale DBs: Lagerverwaltung, aktueller Fach/HMI, Meldungen

## 10.3 HMI ↔ SPS

Betriebsarten Einricht/Auto/Hand als latched Radio-Buttons; Momentary-Befehle (Reset, Start Ein-/Auslagern Hand, Pos speichern, Raster, Soll-Jog ±); Setup: Ist/Soll X/Z, Home, Pitch, Fachnummer; Statuslampen Gate und RFID_5b.

## 10.4  Web-Lagerverwaltung (ohne SPS-Änderung)

Lagerverwaltung Online ist eine optionale Browser-Anwendung (Streamlit) mit getrennten SQLite-Dateien für Warehouse_1 und Warehouse_2. Sie dient der Suche und Demonstration, nicht der Maschinenbedienung. Live-Merkers (Node-RED PUT/GET) sind davon unabhängig.

Tabs: Kunststoff (W1) und Metall (W2), je 54 Fächer

Suchreihenfolge wie FB_Suchen: RFID_CODE → Artikelnummer → Fachnummer

Keine Schreibzugriffe auf gldb_LagerverwaltungData / _W2

Dokumentation: docs/03_Technik/Lagerverwaltung_Online.md

# 11  HMI-Anforderungen

HM-01  [Soll]  Übersichtsscreen mit Materialfluss / Zonenstatus.

HM-02  [Muss]  Screen Vision/RFID Kunststoff: Produktwerte, Write/Reset, Status_Code, Lampen; Auto-Write über Vision Write_Req.

HM-03  [Muss]  Screen Hochregallager Setup: Einricht, Fachwahl, Pos speichern, Raster, manuelle Soll-X/Z und Jog-Step.

HM-04  [Muss]  Screen Operate: Auto/Hand, Start Ein-/Auslagern (Hand), Gate-/RFID-Lampen, State, Belegt/Frei.

HM-05  [Soll]  Header mit Betriebsart (latched), Stop und Sammelmeldung.

HM-06  [Soll]  Screens 2-axis/3-axis P&P und Palettierer für Auto, Manual, Diagnose.

HM-07  [Soll]  Optionale Web-Oberfläche Lagerverwaltung Online: Tabs W1/W2, Suche RFID/Artikel/Fach, Belegt-Anzeige; kein Ersatz für das TP2200.

# 12  Lagerverwaltung und Produktcodierung

## 12.1  Artikelnummer

Artikelnummer = YY × 1000 + Materialart × 100 + Color_Code

Beispiel: Jahr 2026, Kunststoff, Blau → 26101

## 12.2  RFID_CODE

RFID_CODE = YYMMDD × 1000 + Materialart × 100 + Color_Code

Beispiel: 20.08.2026, Kunststoff, Blau → 260820101

## 12.3  ProductTyp / Color

ProductTyp = Lid × 10 + Base (z. B. 23). Color_Code: 1 Blau, 2 Grün, 3 Mixed.

## 12.4  Fachdaten

Jedes Fach der 54 Positionen hält die Produktfelder plus Position und Belegungsstatus. Raster: Standard 6 Spalten × 9 Ebenen.

## 12.5  Lagerverwaltung Online (Web)

Ergänzend zum TP: Streamlit-App mit SQLite (lagerverwaltung.db / lagerverwaltung_w2.db). Gleiche Fachfelder wie UDT_Fach (RFID_CODE, Artikelnummer, Materialart, Color_Code, ProductTyp, Belegt). SPS-Suchen bleibt HMI_Suchen / HMI_Suchen_W2.

# 13  Sicherheit, Betriebsarten und OB100

SI-01  [Muss]  Not-Aus / Stop muss laufende Automatik unterbrechen bzw. Bewegung stoppen.

SI-02  [Muss]  Einricht-Modus hat Vorrang vor Automatik und Hand.

SI-03  [Soll]  Fehler (RFID, Lager, Timeout) sind quittierbar; Neustart ohne undefinierten Zustand.

SI-04  [Soll]  Sicherheitskonzept wird dokumentiert (konzeptionell); volle CE-Abnahme realer Hardware ist Out-of-Scope.

SI-05  [Soll]  Nach STOP→RUN übernimmt OB100 die sichere Initialisierung (siehe HW-02 / OB-01).

# 14  Abnahmekriterien und Testfälle

## 14.1 Prioritätsabnahme Kunststoff-Warehouse E2E

| Nr. | Testfall | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Vision Lid + Base an 3B P&P | Both_Ready; Artikelnummer / RFID_CODE / ProductTyp gelatcht |
| T-02 | RFID Write Reader 2 nach 4b_Done | Ein Write-Puls; Command ID steigt; Pallet_Tagged TRUE |
| T-03 | Gate | Paket_Fuer_Hochregal nur bei Vor_Regal UND (Combo_Done ODER Pallet_Tagged) |
| T-04 | Auto-Einlagern ohne Start-Taste | Mode_Auto + Gate → State 10 → Reader 5 Busy/Gueltig → Einlagern |
| T-05 | RFID Read Reader 5 | RFID_Lesen / Busy / Gueltig; Produktdaten in Fachaktuell |
| T-06 | Hand-Einlagern (Commissioning) | RFID_CODE ≠ 0 → Start → Belegt=TRUE |
| T-07 | Raster-Teach + Manual Soll | 54 Positionen; Einricht Soll X/Z bewegen Kran |
| T-08 | HMI Reset bei Fehler | Error/Status 10 löschbar; Bereit wieder TRUE |
| T-09 | Web-Suche W1/W2 (Streamlit) | RFID → Artikel → Fach findet belegtes Fach; SPS-Code unverändert |

## 14.2  Nachgelagerte Abnahmen

2-axis P&P (3A/3B) und 3-axis P&P (4A) plus Palettierer 4B im Gesamtablauf

Zone 1A/1B CNC und Zone 2A/2B Bänder

Metall-RFID und Warehouse_2 (NW 28) Inbetriebnahme

OB100 Startup-Tests (sichere Ausgänge nach STOP→RUN)

Gesamt-HMI aller Zonen

Lagerverwaltung Online: Suche W1/W2 im Browser (T-09)

# 15  Lieferumfang und Prioritäten

## 15.1 Liefergegenstände

SPS-Quellcode (SCL) je Zone / Querschnitt im Repository

TIA-Projekt (lokal) mit FBs, DBs, Tags, OB1; OB100 zum Projektabschluss

Factory-I/O-Szene(n)

HMI-Konzept und Tags; Screens schrittweise

Projektdokumentation (docs/) inkl. dieses Lastenhefts und Main_Program_Sweep.md

Go-live-Checkliste Kunststoff-Warehouse

Lagerverwaltung Online (Streamlit + SQLite) gemäß AF-34a / HM-07

## 15.2 Umsetzungspriorität

| Prio | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 | Kunststoff E2E: Vision → RFID Write → Hochregal Read → Einlagern (NW 29) |
| 2 | HMI Vision/RFID + Hochregal-Einricht Warehouse_1 |
| 3 | 2-axis P&P (3A/3B) und 3-axis P&P (4A) + Palettierer 4B in Gesamt-OB1 |
| 4 | Zone 1A/1B CNC, Bänder, Waagen, Warehouse_2 Metall (NW 28) |
| 5 | OB100 Startup, Gesamt-HMI, Sicherheit Doku, Lagerverwaltung Online (Web-Suche) |

# 16  Glossar und Verweise

## 16.1  Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Lastenheft | Anforderungen aus Auftraggeber-/Zielsicht (Was) |
| Pflichtenheft | Umsetzungsspezifikation (Wie) — folgt / parallel in docs+SCL |
| Main Program Sweep | Zyklisches OB1 mit 27 Zonen-Netzwerken |
| E2E | End-to-End: Vision latch → RFID Write → Gate → RFID Read → Einlagern |
| RFID_CODE | Produktstempel auf dem Paletten-Tag (Index 0) |
| Artikelnummer | Kurze Produktnummer (Jahr/Material/Farbe) |
| Paket_Vor_Regal | Sensor/raw: Palette am Hochregal (%M62.0) |
| Paket_Fuer_Hochregal | Gate: Vor_Regal UND (Combo_Done ODER Pallet_Tagged) → Auto |
| Pallet_Tagged | RFID DB_1: Write Job 11 OK (%M40.2) |
| Combo_Done | Vision: Schreibsequenz abgeschlossen (%M40.0) |
| DB_1 / DB_2 | RFID_Read_Write Instanzen: Writer Reader 2 / Reader Reader 5 |
| 2-axis Pick and Place | Zone 3A/3B Montage Base+Deckel; Vision HW an 3B |
| 3-axis Pick and Place | Zone 4A Handling X/Y/Z / Palettierer Metall; NW 14 |
| OB100 | Startup-OB S7-1500: einmalig STOP→RUN (am Projektende) |
| Raster-Teach | Fachpositionen aus Basis + Pitch berechnen |
| Manual Soll | Einricht: HMI Soll X/Z + Jog steuern den Kran |
| Lagerverwaltung Online | Streamlit-Websuche W1/W2 über SQLite; nicht live an SPS-DBs |
| HMI_Suchen / _W2 | SPS-Suche am Touch Panel (FB_Suchen / FB_Suchen_W2) |

## 16.2  Verweisdokumente

Main_Program_Sweep.md — OB1-Netzwerkbeschreibung

PLC_Networks.md — 29 TIA-OB1-Netzwerke (Kurzübersicht)

Hardware_SPS.md — CPU, HMI, E/A, Belegungsplan

Gesamtanlage.md — zentrale Factory-Dokumentation

Lageplan.md / Maschinengrenzen.md

HMI_Gesamtanlage.md · Lagerverwaltung_Online.md · scl/.../HMI_Warehouse_1.md · HMI_Warehouse_2.md

PLASTIC_WAREHOUSE_GOLIVE.md · WAREHOUSE_2_SETUP.md · WAREHOUSE_1_SETUP.md

SYSTEM_AUDIT.md · RASTER_TEACH.md · WAREHOUSE_FIRST_PALLET.md

scl/Zone_5a_Metall_Hochregallager/ (Warehouse_2 Mirror)

RFID_INSTANCE_CHECK.md · COMMISSIONING.md (Zone 4b)

Repository README.md