PFLICHTENHEFT

Umsetzung der Lastenheft-Anforderungen
in TIA Portal / SCL / Factory I/O

Projekttitel: Entwicklung einer automatisierten Produktions-, Montage- und Lagerverwaltungsanlage

Bezug: Lastenheft Abschlussprojekt Version 1.6 (Was)

Dieses Dokument: Pflichtenheft Version 1.0 (Wie) — Codes AF/NF/HM/SI/T → SCL, OB1, Tags

Autor / Teilnehmer: Dereje Hailemariam

Ort: Berlin

Dokumentstand: September 2026

Werkzeuge: TIA Portal V20, SCL, Factory I/O, PLCSIM, TP2200, Streamlit

Repository: scl/ … Zone_1a … Zone_5b; docs/; nodered/; Lagerverwaltung Online

Status-Spalte: U = umgesetzt · T = teilweise · P = geplant

# Inhaltsverzeichnis

1  Zweck und Abgrenzung zum Lastenheft

2  Traceability: Lastenheft-Code → SCL

3  OB1-Netzwerke (Codes NW 1–29)

4  Produktcodes (Artikelnummer, RFID_CODE)

5  Lager-Info_Code 0–17

6  Automatik-State (HMI_State)

7  RFID Status_Code

8  Bausteine und Datenbausteine

9  HMI- und Testcodes

10  Verweise

# 1  Zweck und Abgrenzung zum Lastenheft

Das Lastenheft beschreibt, was die Anlage leisten muss (Anforderungscodes AF, NF, HW, OB, SW, HM, SI, T). Dieses Pflichtenheft beschreibt, wie das im Repository und in TIA umgesetzt ist: Funktionsbausteine, OB1-Netzwerke, Tags, DBs und numerische Codes (Info_Code, State, RFID Status_Code, Produktcodierung).

| Dokument | Frage | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Lastenheft v1.6 | Was? | Anforderungen, Scope, Abnahme T-01…T-09 |
| Pflichtenheft v1.0 | Wie? | SCL-Pfade, FB-Namen, NW, Adressen, Codes |
| Gesamtanlage.md | Kontext | Materialfluss, Zonen, Stand |

Abweichung zum Lastenheft AF-32a (W2 Phase1 Sensor-only): Warehouse_2-Gate ist umgesetzt als Sensor UND (2a_VisionData_Combo_Done ODER 4a_RFID_Done). Automatik W2 überspringt State 10 (Reader 0) und übernimmt Produktdaten von 4a / Vision.

# 2  Traceability: Lastenheft-Code → SCL

## 2.1  Allgemein / Querschnitt

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-01 | TIA V20 · CPU 1518F-4 PN/DP PLC_1 · OB1 29 NW | U |
| AF-02 | Factory I/O Driver-Mapping; Tags in PLC_Tags_*.csv | U |
| AF-03 | Ein TP2200 HMI_1; docs/03_Technik/HMI_Gesamtanlage.md | T |
| AF-04 | FB_Warehouse_Mode_Select / _W2 · Einricht > Auto / Hand | U |
| AF-05 | FB_Meldung / _W2 · Info_Code 0–17 · gldb_Meldungen | U |

## 2.2  Vision (AF-10…14)

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-10 | FB_VisionReader · NW 7 · scl/Zone_2b_Vision_Foerderbaender/ | U |
| AF-11 | Gültig 1…6; 7…9 → Lid/Base_Reject_Metal | U |
| AF-12 | Color_Code 1/2/3 · Materialart=1 · ProductTyp · Artikelnummer gelatcht | U |
| AF-13 | RFID_CODE = YYMMDD×1000 + Materialart×100 + Color_Code | U |
| AF-14 | FB_RFID_ReadWrite Job 11 · Allow_Write := 4b_Done · ein Puls | U |
| AF-52 | FB_VisionReader_Metal · NW 5 · 2a_VisionData_Combo_Done %M56.0 | U |

## 2.3  RFID (AF-20…25)

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-20 | FB_RFID_ReadWrite.scl · Command/Execute/Command ID/Status · Hold ≥100 ms | U |
| AF-21 | Index 0 RFID_CODE · 1 Artikelnummer · 2 Materialart · 3 ProductTyp | U |
| AF-22 | DB_1 Reader 2 Write (4B) · DB_2 Reader 5 Read (5B) · 4a DB_103 Reader 1 | U |
| AF-23 | Pallet_Tagged %M40.2 / %M22.5 · Combo_Done %M40.0 (Kunststoff) | U |
| AF-24 | NW 25 Write · NW 29 Read · Metall NW 16/21 OB1_RFID_Metal.scl | U |
| AF-25 | Status_Code 0/1/10 · HMI Reset %M30.5 / %M61.5 / %M71.5 | U |

## 2.4  Hochregallager (AF-30…38)

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-30 | W1 NW 29 · gldb_LagerverwaltungData.Fach[1..54] · UDT_Fach | U |
| AF-30a | W2 NW 28 · *_W2 DBs/Tags · Stacker Crane 1 · %M70+ | U |
| AF-31 | UDT_Fach: Materialart, Color, Artikel, Typ, RFID, Pos X/Z, Belegt, Gesperrt | U |
| AF-32 | FB_Freies_Fach_Suchen · Automatik States 20–60 · FB_Einlagern | U |
| AF-32a | FB_Warehouse_Gate / _W2 · Vor_Regal UND (Combo ODER Tagged/4a_Done) | U |
| AF-33 | FB_Auslagern / _W2 · FB_Suchen (RFID→Artikel→Fach) · Sequenz Automatik begrenzt | T |
| AF-34 | FB_Loeschen · FB_Suchen · HMI_Loeschen / HMI_Suchen (+ _W2) | U |
| AF-34a | Streamlit app.py · SQLite · ohne SPS-Änderung · HM-07 / T-09 | U |
| AF-35 | FB_Berechn_Offset · HMI_Raster_Berechnen · Manual Soll / Jog | U |
| AF-36 | W1 State 10 Reader 5 · W2 State 10 Durchlauf, Daten von 4a/Vision | U |
| AF-37 | Gate sperrt Auto-Einlagern ohne Write-OK / Combo | U |
| AF-38 | Mode_Auto + Paket_Fuer_Hochregal → Start ohne HMI_Start_Einlagern | U |

## 2.5  Montage, Förderer, HMI, Sicherheit

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-40 | PickPlace_DigitalAnalog.scl · NW 10 Metall · NW 18 Kunststoff | U |
| AF-41 | NW 11 Waage 1 · NW 19 Waage 2 | T |
| AF-42 | FB_GantryPickPlace · NW 15 · OB1_GantryPickPlace.scl | U |
| AF-43 | FB_Palletizer · NW 24 · OB1_Palletizer.scl · RFID NW 25 | U |
| AF-50 | scl/Zone_1a_Metall · Zone_1b_Kunststoff · NW 1–2, 4, 6 | P |
| AF-51 | NW 3 Metallband · NW 8 Kunststoffband · NW 26/27 Lagerbänder | T |
| NF-01 | Getrennte FBs je Zone / Querschnitt (Vision, RFID, Lager, P&P) | U |
| NF-07 | Web schreibt nicht gldb_LagerverwaltungData · HMI_Suchen bleibt SPS | U |
| HW-01 | Hardware_SPS.md · CPU 1518F · TP2200 | U |
| HW-02 / OB-01 | OB100 vorgesehen, noch nicht im Sweep — SI-05 Soll | P |
| SW-01 | OB1 NW 1–29 sequenziell · PLC_Networks.md / Main_Program_Sweep.md | U |
| HM-01…07 | HMI_Tags_*.csv · Übersicht Prod/Tag · Web Streamlit (HM-07) | T |
| SI-01 | HMI_Stop / Not_Aus · Automatik unterbricht | U |
| SI-02 | FB_Warehouse_Mode_Select: Einricht räumt Auto/Hand | U |

# 3  OB1-Netzwerke (Codes NW 1–29)

| NW | Zone | Funktion | SCL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 1A | Roh + Roboter/CNC Metall | scl/Zone_1a_Metall/ |
| 3 | 2A | Band nach CNC Metall | scl/Zone_2a_Foerderbaender/ |
| 4, 6 | 1B | Roh + Roboter/CNC Kunststoff | scl/Zone_1b_Kunststoff/ |
| 5 | 2A | Vision Metall FB_VisionReader_Metal | OB1_NW5_Metal_Vision.scl |
| 7–8 | 2B | Vision Kunststoff + Band | scl/Zone_2b_Vision_Foerderbaender/ |
| 9–12 | 3A | Band, 2-axis P&P, Waage 1 | PickPlace_DigitalAnalog.scl |
| 13–16, 21 | 4A | 3-axis P&P + RFID Metall | FB_GantryPickPlace · OB1_RFID_Metal |
| 17–20 | 3B | Band, 2-axis P&P, Waage 2 | scl/Zone_3b_Kunststoff_PickPlace/ |
| 22–25 | 4B | Palettierer + RFID Write Reader 2 | FB_Palletizer · FB_RFID_ReadWrite |
| 26 | 5A | Band zum Kunststoff-Hochregal | OB1 (Zone_5a_Foerderband_Lager) |
| 27 | 5B | Band zum Metall-Hochregal | OB1_NW27_Belts_to_Metal_Warehouse.scl |
| 28 | 5A | Warehouse_2 Metall | OB1_NW28_Metal_Warehouse.scl |
| 29 | 5B | Warehouse_1 Kunststoff | OB1_Plastic_Warehouse.scl / TIA NW 29 |

# 4  Produktcodes

Artikelnummer = YY × 1000 + Materialart × 100 + Color_Code  →  Beispiel 2026 / Kunststoff / Blau = 26101

RFID_CODE = YYMMDD × 1000 + Materialart × 100 + Color_Code  →  Beispiel 20.08.2026 / Kunststoff / Blau = 260820101

| Feld | Code / Werte | SCL / Tag |
| --- | --- | --- |
| Materialart | 1 Kunststoff · 2 Metall | UDT_Fach · Vision / RFID Out |
| Color_Code | 1 Blau · 2 Grün · 3 Mixed | 2b_VisionData_Color_Code |
| ProductTyp | Lid×10 + Base (z. B. 23) | 2b_VisionData_ProductType |
| RFID Tag Index | 0 CODE · 1 Artikel · 2 Material · 3 Typ | FB_RFID_ReadWrite Job 11 |

# 5  Lager-Info_Code 0–17

Quelle: FB_Meldung / FB_Meldung_W2 → gldb_AktuellerFach_HMI(.W2).Meldung.Info_Text

| Code | Info_Text | OK |
| --- | --- | --- |
| 0 | Keine Meldung | — |
| 1 | Einlagerung erfolgreich | ja |
| 2 | Fach ist bereits belegt | nein |
| 3 | Fachnummer ungültig | nein |
| 4 | Auslagerung erfolgreich | ja |
| 5 | Fach ist bereits frei | nein |
| 6 | Datensatz gelöscht | ja |
| 7 | RFID-Code fehlt | nein |
| 8 | Kein passendes Fach gefunden | nein |
| 9 | Produkt gefunden / Gefunden ¦ Fach: … | ja |
| 10 | Lager voll | nein |
| 11 | Factory I/O Zielposition geladen | ja |
| 12 | Factory I/O Ziel erreicht | ja |
| 13 | Not-Aus aktiv | nein |
| 14 | Freies Fach gefunden | ja |
| 15 | Fach ist gesperrt | nein |
| 16 | Fachposition gespeichert | ja |
| 17 | Raster: alle Positionen berechnet | ja |

# 6  Automatik-State (HMI_State / HMI_State_W2)

W1 %MW128 · W2 %MW228 · Hochregal_Automatik_Betrieb / _W2

| State | Bedeutung (HMI-Beschriftung) | Typische Aktion |
| --- | --- | --- |
| 0 | Bereit — warte auf Palette | Gate / Produkt |
| 10 | RFID lesen… (W1 Reader 5; W2 Durchlauf) | AF-36 |
| 20 | Freies Fach suchen… | FB_Freies_Fach_Suchen |
| 30 | Fahre zum Band… | Soll = Band |
| 40–42 | Gabel Band: aus / heben / ein | Pick |
| 50 | Fahre zum Fach… | Soll = Fach X/Z |
| 55–58 | Gabel Regal: aus / senken / ein | Place |
| 60 | Lagerdaten aktualisieren… | FB_Einlagern · Info_Code 1 |
| 70 | Fahre zur Home-Position… | Home_X/Z |
| 80 | Fertig | Done-Impuls · Zähler |
| 900 | Störung — siehe Meldung | Reset |

# 7  RFID Status_Code

| Code | Bedeutung | Tag / Quittung |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK / bereit | 2b_RFID_Status_Code %MW44 |
| 1 | Kein Tag / ungültig | Tag_Present FALSE |
| 10 | Handshake-Timeout Factory I/O | HMI Reset; Command ID muss steigen |

# 8  Bausteine und Datenbausteine

## 8.1  Warehouse_1 Kunststoff (NW 29)

| Baustein | Rolle |
| --- | --- |
| Hochregal_Automatik_Betrieb | Sequenz Einlagern |
| FB_Warehouse_Mode_Select / Gate / Stacker_IO / Manual_Soll | Modus, Gate, Kran, Einricht |
| FB_Einlagern / Auslagern / Suchen / Loeschen / Freies_Fach_Suchen | Lagerdaten |
| FB_Datenverwaltung_Lager / FB_Berechn_Offset / FB_Meldung | HMI-Spiegel, Raster, Texte |
| gldb_LagerverwaltungData / gldb_AktuellerFach_HMI / gldb_Meldungen | DBs |

## 8.2  Warehouse_2 Metall (NW 28)

Dieselben Funktionen als *_W2: Hochregal_Automatik_Betrieb_W2.scl, OB1_NW28_Metal_Warehouse.scl, gldb_LagerverwaltungData_W2, Merker %M70+.

## 8.3  RFID / Vision / Handling

| Baustein | Pfad |
| --- | --- |
| FB_RFID_ReadWrite | scl/Zone_4b_Kunststoff_Palletizer_RFID/ |
| FB_VisionReader | scl/Zone_2b_Vision_Foerderbaender/ |
| FB_VisionReader_Metal | scl/Zone_2a_Foerderbaender/ |
| FB_Palletizer | scl/Zone_4b_Kunststoff_Palletizer_RFID/ |
| FB_GantryPickPlace | scl/Zone_4a_Metall_Palletizer_RFID/ |
| PickPlace_DigitalAnalog | scl/Zone_3a_Metall_PickPlace/ (Instanz 3B analog) |

# 9  HMI- und Testcodes

## 9.1  HMI (HM-01…07)

| Code | Umsetzung |
| --- | --- |
| HM-01 | Übersicht · Geplante/Ist-Produktion %MD320/%MD324 · HMI_Tags_Prod_PerDay.csv |
| HM-02 | HMI_Tags_RFID_Vision.csv · Schreiben/Lesen/Prüfen/Löschen/Zurücksetzen |
| HM-03 | Setup W1/W2: Raster, Pos speichern, Soll-Jog |
| HM-04 | Operate: Suchen, Freies Fach, Löschen, Start Ein-/Auslagern (Hand) |
| HM-05 | Header Einricht/Auto/Hand, STOP, Busy/Done/Error |
| HM-06 | P&P- und Palettierer-Screens (Soll) |
| HM-07 | Lagerverwaltung Online Streamlit · nicht TP |

## 9.2  Abnahmetests T-01…T-09

| Test | Code-Bezug | Wo prüfen |
| --- | --- | --- |
| T-01 | AF-10…13 | 2b_VisionData_* Both_Ready |
| T-02 | AF-14, AF-21 | Reader 2 · Pallet_Tagged |
| T-03 | AF-32a, AF-37 | Paket_Fuer_Hochregal %M62.1 / %M72.1 |
| T-04 | AF-36, AF-38 | HMI_State 10→20→…→80 W1 |
| T-05 | AF-22, AF-36 | RFID_5b_Gueltig · Fachaktuell |
| T-06 | AF-32, AF-34 | Hand Start · Belegt · Info_Code 1 |
| T-07 | AF-35 | Info_Code 17 · Kran folgt Soll |
| T-08 | AF-25, SI-03 | Status_Code 10 → Reset → 0 |
| T-09 | AF-34a, HM-07 | Browser Suche RFID→Artikel→Fach |

# 10  Verweise

Lastenheft_Abschlussprojekt.docx — Anforderungen (Was), Version 1.6

docs/01_Projektgrundlagen/PLC_Networks.md — 29 OB1-Netzwerke

docs/01_Projektgrundlagen/Main_Program_Sweep.md

docs/03_Technik/Hardware_SPS.md · HMI_Gesamtanlage.md · Lagerverwaltung_Online.md

scl/README.md — Ordner ↔ Netzwerke

scl/Zone_5b_Hochregallager/ · Zone_5a_Metall_Hochregallager/

docs/04_Anlagenbereiche/Zone_5b_Hochregallager/INFO_CODES.md

Generator: scripts/generate_pflichtenheft.py

Ende des Pflichtenhefts — Version 1.0 — Dereje Hailemariam — September 2026