PFLICHTENHEFT

Umsetzung der Lastenheft-Anforderungen
in TIA Portal / SCL / Factory I/O

Projekttitel: Entwicklung einer automatisierten Produktions-, Montage- und Lagerverwaltungsanlage

Bezug: Lastenheft Abschlussprojekt Version 1.6 (Was)

Dieses Dokument: Pflichtenheft Version 1.1 (Wie) — Lastenheft-Codes → SCL-Dateien und FUP-Netzwerke

Autor / Teilnehmer: Dereje Hailemariam

Ort: Berlin

Dokumentstand: September 2026

Werkzeuge: TIA Portal V20, SCL, Factory I/O, PLCSIM, TP2200, Streamlit

Repository: scl/ … Zone_1a … Zone_5b; docs/; nodered/; Lagerverwaltung Online

Status-Spalte: U = umgesetzt · T = teilweise · P = geplant

# Inhaltsverzeichnis

1  Zweck und Abgrenzung zum Lastenheft

2  Traceability: Lastenheft-Code → SCL / FUP

3  Sprachen: SCL und FUP

4  FUP-Codes (OB1-Netzwerke NW 1–29)

5  SCL-Codes (Quelldateien im Repository)

6  Produktcodes (Artikelnummer, RFID_CODE)

7  Lager-Info_Code 0–17

8  Automatik-State (HMI_State)

9  RFID Status_Code

10  HMI- und Testcodes

11  Verweise

# 1  Zweck und Abgrenzung zum Lastenheft

Das Lastenheft beschreibt, was die Anlage leisten muss (Anforderungscodes AF, NF, HW, OB, SW, HM, SI, T). Dieses Pflichtenheft beschreibt, wie das im Repository und in TIA umgesetzt ist: SCL-Quelldateien, FUP-Netzwerke in OB1, Tags, DBs und numerische Codes (Info_Code, State, RFID Status_Code, Produktcodierung).

| Dokument | Frage | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Lastenheft v1.6 | Was? | Anforderungen, Scope, Abnahme T-01…T-09 |
| Pflichtenheft v1.1 | Wie? | SCL-Dateien, FUP-NW, Tags, Info/State-Codes |
| Gesamtanlage.md | Kontext | Materialfluss, Zonen, Stand |

Abweichung zum Lastenheft AF-32a (W2 Phase1 Sensor-only): Warehouse_2-Gate ist umgesetzt als Sensor UND (2a_VisionData_Combo_Done ODER 4a_RFID_Done). Automatik W2 überspringt State 10 (Reader 0) und übernimmt Produktdaten von 4a / Vision.

# 2  Traceability: Lastenheft-Code → SCL / FUP

## 2.1  Allgemein / Querschnitt

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-01 | TIA V20 · CPU 1518F · FUP OB1 NW 1–29 · SCL-FBs | U |
| AF-02 | Factory I/O Driver-Mapping; Tags in PLC_Tags_*.csv | U |
| AF-03 | Ein TP2200 HMI_1; docs/03_Technik/HMI_Gesamtanlage.md | T |
| AF-04 | FB_Warehouse_Mode_Select / _W2 · Einricht > Auto / Hand | U |
| AF-05 | FB_Meldung / _W2 · Info_Code 0–17 · gldb_Meldungen | U |

## 2.2  Vision (AF-10…14)

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-10 | FB_VisionReader · NW 7 · scl/Zone_2b_Vision_Foerderbaender/ | U |
| AF-11 | Gültig 1…6; 7…9 → Lid/Base_Reject_Metal | U |
| AF-12 | Color_Code 1/2/3 · Materialart=1 · ProductTyp · Artikelnummer gelatcht | U |
| AF-13 | RFID_CODE = YYMMDD×1000 + Materialart×100 + Color_Code | U |
| AF-14 | FB_RFID_ReadWrite Job 11 · Allow_Write := 4b_Done · ein Puls | U |
| AF-52 | FB_VisionReader_Metal · NW 5 · 2a_VisionData_Combo_Done %M56.0 | U |

## 2.3  RFID (AF-20…25)

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-20 | FB_RFID_ReadWrite.scl · Command/Execute/Command ID/Status · Hold ≥100 ms | U |
| AF-21 | Index 0 RFID_CODE · 1 Artikelnummer · 2 Materialart · 3 ProductTyp | U |
| AF-22 | DB_1 Reader 2 Write (4B) · DB_2 Reader 5 Read (5B) · 4a DB_103 Reader 1 | U |
| AF-23 | Pallet_Tagged %M40.2 / %M22.5 · Combo_Done %M40.0 (Kunststoff) | U |
| AF-24 | NW 25 Write · NW 29 Read · Metall NW 16/21 OB1_RFID_Metal.scl | U |
| AF-25 | Status_Code 0/1/10 · HMI Reset %M30.5 / %M61.5 / %M71.5 | U |

## 2.4  Hochregallager (AF-30…38)

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-30 | W1 NW 29 · gldb_LagerverwaltungData.Fach[1..54] · UDT_Fach | U |
| AF-30a | W2 NW 28 · *_W2 DBs/Tags · Stacker Crane 1 · %M70+ | U |
| AF-31 | UDT_Fach: Materialart, Color, Artikel, Typ, RFID, Pos X/Z, Belegt, Gesperrt | U |
| AF-32 | FB_Freies_Fach_Suchen · Automatik States 20–60 · FB_Einlagern | U |
| AF-32a | FB_Warehouse_Gate / _W2 · Vor_Regal UND (Combo ODER Tagged/4a_Done) | U |
| AF-33 | FB_Auslagern / _W2 · FB_Suchen (RFID→Artikel→Fach) · Sequenz Automatik begrenzt | T |
| AF-34 | FB_Loeschen · FB_Suchen · HMI_Loeschen / HMI_Suchen (+ _W2) | U |
| AF-34a | Streamlit app.py · SQLite · ohne SPS-Änderung · HM-07 / T-09 | U |
| AF-35 | FB_Berechn_Offset · HMI_Raster_Berechnen · Manual Soll / Jog | U |
| AF-36 | W1 State 10 Reader 5 · W2 State 10 Durchlauf, Daten von 4a/Vision | U |
| AF-37 | Gate sperrt Auto-Einlagern ohne Write-OK / Combo | U |
| AF-38 | Mode_Auto + Paket_Fuer_Hochregal → Start ohne HMI_Start_Einlagern | U |

## 2.5  Montage, Förderer, HMI, Sicherheit

| Code | Umsetzung (SCL / TIA) | St. |
| --- | --- | --- |
| AF-40 | PickPlace_DigitalAnalog.scl · NW 10 Metall · NW 18 Kunststoff | U |
| AF-41 | NW 11 Waage 1 · NW 19 Waage 2 | T |
| AF-42 | FB_GantryPickPlace · NW 15 · OB1_GantryPickPlace.scl | U |
| AF-43 | FB_Palletizer · NW 24 · OB1_Palletizer.scl · RFID NW 25 | U |
| AF-50 | scl/Zone_1a_Metall · Zone_1b_Kunststoff · NW 1–2, 4, 6 | P |
| AF-51 | NW 3 Metallband · NW 8 Kunststoffband · NW 26/27 Lagerbänder | T |
| NF-01 | Getrennte FBs je Zone / Querschnitt (Vision, RFID, Lager, P&P) | U |
| NF-07 | Web schreibt nicht gldb_LagerverwaltungData · HMI_Suchen bleibt SPS | U |
| HW-01 | Hardware_SPS.md · CPU 1518F · TP2200 | U |
| HW-02 / OB-01 | OB100 vorgesehen, noch nicht im Sweep — SI-05 Soll | P |
| SW-01 | FUP OB1 NW 1–29 sequenziell · SCL nur in FBs · PLC_Networks.md | U |
| HM-01…07 | HMI_Tags_*.csv · Übersicht Prod/Tag · Web Streamlit (HM-07) | T |
| SI-01 | HMI_Stop / Not_Aus · Automatik unterbricht | U |
| SI-02 | FB_Warehouse_Mode_Select: Einricht räumt Auto/Hand | U |

# 3  Sprachen: SCL und FUP

Zwei Programmiersprachen in TIA Portal: Die Ablauf- und Rechenlogik liegt in SCL (Structured Control Language, Quelle im Git). Das zyklische Hauptprogramm OB1 ist in FUP (Funktionsplan / FBD) verdrahtet: jedes Netzwerk ruft die zugehörigen SCL-FBs auf und verbindet Ein-/Ausgänge. Keine doppelte Logik in FUP — nur Aufrufe und Glue.

| Sprache | TIA-Name | Wo | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| SCL | SCL / ST | scl/**/*.scl (Git) | FBs, Sequenzen, Formeln, States |
| FUP | FBD / Funktionsplan | TIA OB1 NW 1–29 | FB-Aufrufe, I/O-Verdrahtung |
| UDT | PLC-Datentyp | scl/**/*.udt.txt | Fach, Raster, HMI, RFID-Produkt |

# 4  FUP-Codes (OB1-Netzwerke NW 1–29)

FUP-Code = Netzwerknummer in Main OB1. Titel laut TIA (PLC_Networks.md). Zone 1 CNC ohne SCL-FB (P). Legacy-Ordner scl/Zone3_PickPlace und scl/Zone4_Palettierer nicht in OB1 verdrahten.

| FUP | Zone | TIA-Netzwerktitel (kurz) | SCL-Aufruf |
| --- | --- | --- | --- |
| NW 1 | 1A | Metal Raw Material input | — (P) |
| NW 2 | 1A | Metal Robot (CNC) station | — (P) |
| NW 3 | 2A | Metal Conveyor Belts after CNC | — (T) |
| NW 4 | 1B | Plastic Raw Material input | — (P) |
| NW 5 | 2A | VisionData Sensors (Metall) | FB_VisionReader_Metal · OB1_NW5_Metal_Vision.scl |
| NW 6 | 1B | Plastic Robot (CNC) station | — (P) |
| NW 7 | 2B | VisionData Sensors (Kunststoff) | FB_VisionReader.scl (FB17) |
| NW 8 | 2B | Plastic Conveyor Belts after CNC | — (T) |
| NW 9 | 3A | Metal belts before P&P | — (T) |
| NW 10 | 3A | Metal Pick And Place 1 | PickPlace_DigitalAnalog.scl |
| NW 11 | 3A | Metal Waage 1 | — (T) |
| NW 12 | 3A | Metal belts after scale | — (T) |
| NW 13–14 | 4A | Belts / roller before palletizer | — (T) |
| NW 15 | 4A | Metal Assembly Palletizer | FB_GantryPickPlace · OB1_GantryPickPlace.scl |
| NW 16 | 4A | Metal Components RFID | OB1_RFID_Metal.scl · FB_RFID_ReadWrite |
| NW 17 | 3B | Plastic belts before P&P | — (T) |
| NW 18 | 3B | Plastic Pick and Place 2 | PickPlace_DigitalAnalog.scl (2. Instanz) |
| NW 19 | 3B | Plastic scale 2 | — (T) |
| NW 20 | 3B | Plastic belts after scale | — (T) |
| NW 21 | 4A | Metal RFID (zusätzlich) | wie NW 16 |
| NW 22–23 | 4B | Belts / roller before palletizer | — (T) |
| NW 24 | 4B | Plastic Assembly Palletizer | FB_Palletizer · OB1_Palletizer.scl |
| NW 25 | 4B | Plastic RFID Write Reader 2 | FB_RFID_ReadWrite · OB1_RFID_at_PickPlace.scl |
| NW 26 | 5A | Belts to plastic warehouse | Zone_5a_Foerderband_Lager (T) |
| NW 27 | 5B | Belts to metal warehouse | OB1_NW27_Belts_to_Metal_Warehouse.scl |
| NW 28 | 5A | Metal Components Warehouse W2 | OB1_NW28_Metal_Warehouse.scl + FBs *_W2 |
| NW 29 | 5B | Plastic Components Warehouse W1 | FUP-Aufrufe laut WAREHOUSE_1_SETUP.md §3 |

# 5  SCL-Codes (Quelldateien im Repository)

## 5.1  Vision, RFID, Handling

| SCL-Datei | Lastenheft | FUP |
| --- | --- | --- |
| Zone_2a_Foerderbaender/FB_VisionReader_Metal.scl | AF-52 | NW 5 |
| Zone_2a_Foerderbaender/OB1_NW5_Metal_Vision.scl | AF-52 | NW 5 Glue |
| Zone_2b_Vision_Foerderbaender/FB_VisionReader.scl | AF-10…13 | NW 7 |
| Zone_3a_Metall_PickPlace/PickPlace_DigitalAnalog.scl | AF-40 | NW 10 / 18 |
| Zone_4a_Metall_Palletizer_RFID/FB_GantryPickPlace.scl | AF-42 | NW 15 |
| Zone_4a_Metall_Palletizer_RFID/OB1_GantryPickPlace.scl | AF-42 | NW 15 |
| Zone_4a_Metall_Palletizer_RFID/OB1_RFID_Metal.scl | AF-24 | NW 16/21 |
| Zone_4b_Kunststoff_Palletizer_RFID/FB_Palletizer.scl | AF-43 | NW 24 |
| Zone_4b_Kunststoff_Palletizer_RFID/OB1_Palletizer.scl | AF-43 | NW 24 |
| Zone_4b_Kunststoff_Palletizer_RFID/FB_RFID_ReadWrite.scl | AF-20…25 | NW 25 / 16 |
| Zone_4b_Kunststoff_Palletizer_RFID/OB1_RFID_at_PickPlace.scl | AF-14, AF-22 | NW 25 |
| Zone_4b_Kunststoff_Palletizer_RFID/OB1_Vision_RFID_before_Pallet.scl | AF-14 | Glue 4B |
| HMI_Plant/OB1_Prod_PerDay.scl | HM-01 | Übersicht |

## 5.2  Warehouse_1 Kunststoff (FUP NW 29)

| SCL-Datei | Lastenheft | Rolle |
| --- | --- | --- |
| Hochregal_Automatik_Betrieb.scl | AF-32, 36–38 | Sequenz Einlagern |
| FB_Warehouse_Mode_Select.scl | AF-04, SI-02 | Einricht / Auto / Hand |
| FB_Warehouse_Gate.scl | AF-32a, 37 | Paket_Fuer_Hochregal |
| FB_Warehouse_Stacker_IO.scl | AF-32 | Kran Ist/Soll FIO |
| FB_Warehouse_Manual_Soll.scl | AF-35 | Einricht Jog / Band |
| FB_Warehouse_Actuators.scl | SI-01 | Leuchte / Sirene |
| FB_Einlagern.scl / FB_Auslagern.scl | AF-32 / 33 | DB belegen / freigeben |
| FB_Suchen.scl / FB_Loeschen.scl | AF-34 | RFID→Artikel→Fach / löschen |
| FB_Freies_Fach_Suchen.scl | AF-32 | nächstes freies Fach |
| FB_Datenverwaltung_Lager.scl | AF-31, HM-04 | HMI-Spiegel, Zählung |
| FB_Berechn_Offset.scl | AF-35 | Raster Fach → X/Z |
| FB_Meldung.scl | AF-05 | Info_Code 0–17 |
| FB_Lagerstatus.scl | AF-05 | Belegt/Frei-Text |
| FB_Hochregallager.scl | — | Optional Wrapper, nicht in OB1 |
| Zone_5a_Foerderband_Lager/OB1_NW27_….scl | AF-51 | FUP NW 27 Band → W2 |

## 5.3  Warehouse_2 Metall (FUP NW 28)

| SCL-Datei | Lastenheft | Rolle |
| --- | --- | --- |
| Hochregal_Automatik_Betrieb_W2.scl | AF-30a, 36 | Sequenz; State 10 Skip |
| OB1_NW28_Metal_Warehouse.scl | AF-30a | FUP-Glue NW 28 |
| OB1_RFID_5a_DB4.scl | AF-24 | Reader 0 optional |
| FB_*_W2.scl (Gate, Mode, Stacker, Manual, Actuators) | AF-04, 32a | Mirror W1 |
| FB_Einlagern_W2 / Auslagern_W2 / Suchen_W2 / Loeschen_W2 | AF-32…34 | Lagerdaten W2 |
| FB_Freies_Fach_Suchen_W2 / Datenverwaltung_W2 / Offset_W2 | AF-32, 35 | Fach / Raster |
| FB_Meldung_W2 / FB_Lagerstatus_W2 | AF-05 | Info_Code W2 |

DBs: gldb_LagerverwaltungData / _W2, gldb_AktuellerFach_HMI / _W2, gldb_Meldungen. UDTs: UDT_Fach, UDT_Lager_Raster, UDT_RFID_Product, HMI-UDTs (siehe scl/.../UDT_README.md). Nicht in OB1: Ordner legacy/ und scl/Zone3_PickPlace, scl/Zone4_Palettierer (Kopien).

# 6  Produktcodes

Artikelnummer = YY × 1000 + Materialart × 100 + Color_Code  →  Beispiel 2026 / Kunststoff / Blau = 26101

RFID_CODE = YYMMDD × 1000 + Materialart × 100 + Color_Code  →  Beispiel 20.08.2026 / Kunststoff / Blau = 260820101

| Feld | Code / Werte | SCL / Tag |
| --- | --- | --- |
| Materialart | 1 Kunststoff · 2 Metall | UDT_Fach · Vision / RFID Out |
| Color_Code | 1 Blau · 2 Grün · 3 Mixed | 2b_VisionData_Color_Code |
| ProductTyp | Lid×10 + Base (z. B. 23) | 2b_VisionData_ProductType |
| RFID Tag Index | 0 CODE · 1 Artikel · 2 Material · 3 Typ | FB_RFID_ReadWrite Job 11 |

# 7  Lager-Info_Code 0–17

Quelle: FB_Meldung / FB_Meldung_W2 → gldb_AktuellerFach_HMI(.W2).Meldung.Info_Text

| Code | Info_Text | OK |
| --- | --- | --- |
| 0 | Keine Meldung | — |
| 1 | Einlagerung erfolgreich | ja |
| 2 | Fach ist bereits belegt | nein |
| 3 | Fachnummer ungültig | nein |
| 4 | Auslagerung erfolgreich | ja |
| 5 | Fach ist bereits frei | nein |
| 6 | Datensatz gelöscht | ja |
| 7 | RFID-Code fehlt | nein |
| 8 | Kein passendes Fach gefunden | nein |
| 9 | Produkt gefunden / Gefunden ¦ Fach: … | ja |
| 10 | Lager voll | nein |
| 11 | Factory I/O Zielposition geladen | ja |
| 12 | Factory I/O Ziel erreicht | ja |
| 13 | Not-Aus aktiv | nein |
| 14 | Freies Fach gefunden | ja |
| 15 | Fach ist gesperrt | nein |
| 16 | Fachposition gespeichert | ja |
| 17 | Raster: alle Positionen berechnet | ja |

# 8  Automatik-State (HMI_State / HMI_State_W2)

W1 %MW128 · W2 %MW228 · Hochregal_Automatik_Betrieb / _W2

| State | Bedeutung (HMI-Beschriftung) | Typische Aktion |
| --- | --- | --- |
| 0 | Bereit — warte auf Palette | Gate / Produkt |
| 10 | RFID lesen… (W1 Reader 5; W2 Durchlauf) | AF-36 |
| 20 | Freies Fach suchen… | FB_Freies_Fach_Suchen |
| 30 | Fahre zum Band… | Soll = Band |
| 40–42 | Gabel Band: aus / heben / ein | Pick |
| 50 | Fahre zum Fach… | Soll = Fach X/Z |
| 55–58 | Gabel Regal: aus / senken / ein | Place |
| 60 | Lagerdaten aktualisieren… | FB_Einlagern · Info_Code 1 |
| 70 | Fahre zur Home-Position… | Home_X/Z |
| 80 | Fertig | Done-Impuls · Zähler |
| 900 | Störung — siehe Meldung | Reset |

# 9  RFID Status_Code

| Code | Bedeutung | Tag / Quittung |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK / bereit | 2b_RFID_Status_Code %MW44 |
| 1 | Kein Tag / ungültig | Tag_Present FALSE |
| 10 | Handshake-Timeout Factory I/O | HMI Reset; Command ID muss steigen |

# 10  HMI- und Testcodes

## 10.1  HMI (HM-01…07)

| Code | Umsetzung |
| --- | --- |
| HM-01 | Übersicht · Geplante/Ist-Produktion %MD320/%MD324 · HMI_Tags_Prod_PerDay.csv |
| HM-02 | HMI_Tags_RFID_Vision.csv · Schreiben/Lesen/Prüfen/Löschen/Zurücksetzen |
| HM-03 | Setup W1/W2: Raster, Pos speichern, Soll-Jog |
| HM-04 | Operate: Suchen, Freies Fach, Löschen, Start Ein-/Auslagern (Hand) |
| HM-05 | Header Einricht/Auto/Hand, STOP, Busy/Done/Error |
| HM-06 | P&P- und Palettierer-Screens (Soll) |
| HM-07 | Lagerverwaltung Online Streamlit · nicht TP |

## 10.2  Abnahmetests T-01…T-09

| Test | Code-Bezug | Wo prüfen |
| --- | --- | --- |
| T-01 | AF-10…13 | 2b_VisionData_* Both_Ready |
| T-02 | AF-14, AF-21 | Reader 2 · Pallet_Tagged |
| T-03 | AF-32a, AF-37 | Paket_Fuer_Hochregal %M62.1 / %M72.1 |
| T-04 | AF-36, AF-38 | HMI_State 10→20→…→80 W1 |
| T-05 | AF-22, AF-36 | RFID_5b_Gueltig · Fachaktuell |
| T-06 | AF-32, AF-34 | Hand Start · Belegt · Info_Code 1 |
| T-07 | AF-35 | Info_Code 17 · Kran folgt Soll |
| T-08 | AF-25, SI-03 | Status_Code 10 → Reset → 0 |
| T-09 | AF-34a, HM-07 | Browser Suche RFID→Artikel→Fach |

# 11  Verweise

Lastenheft_Abschlussprojekt.docx — Anforderungen (Was), Version 1.6

docs/01_Projektgrundlagen/PLC_Networks.md — FUP-Codes NW 1–29

docs/01_Projektgrundlagen/Main_Program_Sweep.md

docs/03_Technik/Hardware_SPS.md · HMI_Gesamtanlage.md · Lagerverwaltung_Online.md

scl/README.md — Ordner ↔ Netzwerke

scl/Zone_5b_Hochregallager/ · Zone_5a_Metall_Hochregallager/

docs/04_Anlagenbereiche/Zone_5b_Hochregallager/INFO_CODES.md

Generator: scripts/generate_pflichtenheft.py

Ende des Pflichtenhefts — Version 1.1 — Dereje Hailemariam — September 2026